### OFERTA PRZETARGOWA

# Zamawiający : Gmina Grębocice

Ofertę przetargową składa:

Nazwa i adres wykonawcy : _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(adres)

Tel/fax___________________________________________  e-mail ______________________________________

REGON______________________________                               NIP ___________________________________

nazwa podstawowego banku, nr konta:_________________________________________________

W związku z ogłoszeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie „Zakup i dostawa sprzętu medycznego tj. aparatu do badań ultrasonograficznych z trzema głowicami: Liniową, Convexową, Endowaginalną.”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę brutto: ___________________________________________PLN, słownie ____________________________________________________________________, w tym podatek VAT _______%, tj. ______________________________________________zł,

Na cenę brutto składają się następujące elementy:

- koszty Urządzenia ultrasonograficznego o parametrach zgodnych z zestawieniem parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ,

- koszty transportu, montażu i uruchomienia Urządzenia,

- koszty przeprowadzenia szkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego

  - Przedmiot	 zamówienia wykonamy w terminie do ____ dni od dnia podpisania umowy.

  - Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres ____ miesięcy na dostarczone Urządzenie        (w tym aparat, głowice, printer), a także zapewniamy wszelkie wymagania co do sprzętu zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym będącym załącznikiem 1A do niniejszej Specyfikacji.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału Podwykonawców/ z udziałem Podwykonawców. Zakres zadań, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom zawiera zał. nr__________ do oferty.

  - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

  - Oferta została złożona na ___stronach,  kolejno ponumerowanych od nr ___  do nr ___ (wraz z załącznikami)

  - Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu.

  - Nazwisko i imię: __________________________________________________________

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

________________________________________________________________________

## Uwaga: pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę dołączyć do oferty.

Miejscowość i data: ____________________________

_________________________________________________________

podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

- ________________________________________________		str. _______

- ________________________________________________		str. _______

- ________________________________________________		str. _______

- ________________________________________________		str. _______

- ________________________________________________		str. _______

- ________________________________________________		str. _______

Załącznik 1A do SIWZ

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Ultrasonograf z 3 głowicami: Convex, Linia, Endo

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	wymagany 2011 r.

| Lp |  | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Konstrukcja |  |  |
|  | 1 | Kliniczny, cyfrowy, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | 2 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2009 roku. | TAK |  |
|  | 3 | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | 4 | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. Opisać | TAK |  |
|  | 5 | Ilość niezależnych kanałów nadawczych: min. 1024 | TAK |  |
|  | 6 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 1024 | TAK |  |
|  | 7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | 8 | Dynamika obrazu: co najmniej 190 dB. Określić. | TAK |  |
|  | 9 | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości bez przeplotu o przekątnej ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu. | TAK |  |
|  | 10 | Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz do co najmniej 14 MHz. Określić zakres | TAK |  |
|  | 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 2000 Podać. | TAK |  |
|  | 12 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | 13 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 1000 sek. | TAK |  |
|  | 14 | Głębokość pola obrazowego: co najmniej od 2 cm do 24 cm. Opisać | TAK |  |
|  | 15 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 15 Opisać | TAK |  |
|  | 16 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z nich. Opisać. | TAK |  |
| 2. |  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
|  | 1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min. - B, - B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | 2 | FRAME RATE dla trybu B: min. 650 obrazów/sek. Podać. | TAK |  |
|  | 3 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. Podać. | TAK |  |
|  | 4 | Obrazowanie na II harmonicznej Min. 3 pasma czestotliwości | TAK |  |
|  | 5 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 6 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | 7 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 8 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek | TAK |  |
|  | 9 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 10 | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste). | TAK |  |
|  | 11 | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste). | TAK |  |
|  | 12 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
|  | 13 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | 14 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 10 mm | TAK |  |
|  | 15 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | 16 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | 17 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
| 3. |  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | 1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów.Opisać | TAK |  |
|  | 2 | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | 3 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW | TAK |  |
|  | 4 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | 5 | Wbudowana nagrywarka CD-R/RW i specjalistyczne oprogramowanie służące do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | 6 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | 7 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | 8 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | 9 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | 10 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 4. |  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  |  | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości: min. x6 | TAK |  |
|  |  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Minimum 8. | TAK |  |
|  |  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  |  | Przełączanie głowic z klawiatury. | TAK |  |
|  |  | Pełna klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
|  |  | Programowalne klawisze min. 10 | TAK |  |
|  |  | Podświetlane klawisze na pulpicie sterowniczym min. w 1 kolorze | TAK |  |
|  |  | Specjalistyczne oprogramowanie ginekologiczno-położnicze posiadające: - Szczegółowe raporty badań z uśrednieniem wyników - Możliwość przedstawienia wyników na siatkach centylowych - Automatyczne zapamiętywania wszystkich raportów z badań | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Naczyniowych - Urologicznych - Małych narządów (tarczyca, piersi) - Ortopedycznych (badania bioderek z pomiarem kątów metodą Grafa) - Pediatrycznych - Kardiologicznych - Transkranialnych | TAK |  |
| 5. |  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | 1. | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. Określić zakres. | TAK |  |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  |  | 3) Kąt skanowania min. 60 st. | TAK |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | 2. | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Podać typ i producenta | TAK |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190 Podać | TAK |  |
|  |  | 3) szerokość pola skanowania min. 50 mm | TAK |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | 3. | Głowica elektroniczna Convex Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 3,0 – 9,0 MHz. Określić zakres. | TAK |  |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  |  | 3) Kąt skanowania min. 180 st. | TAK |  |
|  |  | 4) promień max. R10 mm | TAK |  |
| 6. |  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Kolorowy Doppler Tkankowy (Color Tissue Doppler) oraz Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o inne typy obrazowania i współpracy z głowicami do badań: - kardiologicznych - naczyniowych - małych narządów - położniczych - ginekologicznych - ortopedycznych - endokawitarnych - śródoperacyjnych - przezczaszkowych - obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę Liniową min. 5,0-10,0 MHz, min. 192 elementy, szerokość skanu max. 40 mm | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowicy objętościowej brzusznej, min. 3,0 – 10 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowicy objętościowej endovaginalnej, min. 3,0 – 9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o współprace z głowicą transrektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową 2,0-6,0 MHz o długości min. 70 mm, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową 4,0-10,0 MHz | TAK |  |
| 7. |  | Inne |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  |  | Certyfikat CE na aparat i głowice - załączyć | TAK |  |
|  |  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich awarii, wad i usterek Urządzenia, w tym także do wymiany wadliwych części. | TAK |  |
|  |  | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych obejmujące cały system (aparat, głowice, printer) przez okres min. 12 miesięcy od dnia protokolarnego stwierdzenia wykonania umowy/dostawy | TAK |  |
|  |  | Zapewnienie na terenie Polski autoryzowanego gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu producenta obejmujący okres 5 lat, liczone od dnia protokolarnego stwierdzenia wykonania umowy/dostawy | TAK |  |
|  |  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych do Urządzenia przez minimum 10 lat liczone od dnia protokolarnego stwierdzenia wykonania niniejszej umowy/dostawy | TAK |  |
|  |  | W razie wystąpienia awarii, wady lub usterki Urządzenia czas reakcji na zgłoszoną awarię z przystąpieniem do usunięcia usterki: maksymalnie 48 godzin z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  |  | W przypadku awarii, wady lub usterki trwającej ponad 7 dni, ( czas liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 48h , na swój koszt i ryzyko sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  |  | W przypadku wystąpienia trzykrotnie w okresie gwarancji awarii, wad lub usterek tego samego elementu Urządzenia w okresie kolejnych 12 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego elementu sprzętu na nowy, wolny od wad. | TAK |  |
|  |  | Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji dla części instalowanych w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
|  |  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji) | TAK |  |